	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image3.wmf]
	53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel./fax(071) 361 44 48, 

kom. 693 500 707 




[image: image3.wmf]

Zasobniki typu ZSC

Przeznaczenie:

Zasobniki przeznaczone są do akumulowania ciepłej wody. Ponadto mogą pełnić również funkcję stabilizatora temperatury. Mogą pracować w zakresie temperatur 1-100°C. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi standardowo 0,6 MPa ale w razie potrzeby możemy wykonać zbiorniki na inne parametry pracy. 

Budowa:

Zbiorniki wykonywane są ze stali niskowęglowej. Zabezpieczono je antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wykonywane są dwie wersje zbiorników wg rysunków poniżej. Króćce wewnątrz zbiornika mogą być przedłużane rurą lub kolanem w sposób pokazany przykładowo na rysunkach. 

	
[image: image1.wmf]H1

D

H2

H

200

1 

1

4

"

1 

1

4

"

1 

1

4

"

1 

1

4

"

DN

DN

DN


	
[image: image2.wmf]DN

DN

1 

1

4

"

1 

1

4

"

1 

1

4

"

1 

1

4

"

200

H

D

H1

DN



	Wersja I zasobnika ZCW
	Wersja II zasobnika ZCW


	Wielkość


	Pojem.
	Masa
	D
	DN
	H1
	H2
	H

	
	[dm3]
	[kg]
	[mm]

	ZSC 930/800
	928
	270
	808
	80

100

125
	610
	1860
	2230

	ZSC 1040/900
	1037
	270
	908
	
	635
	1635
	2070

	ZCS 1200/900
	1196
	295
	908
	
	635
	1885
	2320

	ZCS 2000/1000
	1950
	445
	1012
	
	635
	3035
	3500

	ZCS 2000/1200
	1995
	505
	1212
	
	870
	1820
	2350


	Wymiar i rozmieszczenie króćców DN może być ustalony wg indywidualnych potrzeb. Króciec spustowy może być wykonany w wersji kołnierzowej.


	




_1119125134.dwg

_1119125253.dwg

_1105209690.dwg

